# Curs 8, Seminar 8, Laborator 8

Nivelul Transport (TCP, UDP, TLS)

Server HTTP • Reverse Proxy • Load Balancing

Rețele de Calculatoare

Anul 3, Semestrul 2 • Informatică Economică

Academia de Studii Economice București

2025

# 1. Scopul Săptămânii 8

## Ce vom învăța

Această săptămână reprezintă punctul de cotitură între teoria rețelelor și programarea practică a serviciilor Internet. Combinăm cunoștințele despre nivelul transport (TCP/UDP) cu implementarea efectivă a unui server HTTP și reverse proxy.

📋 Notă cadru didactic: Timing recomandat: 80-90 min curs + 100 min seminar. Accentuați legătura practică: fiecare concept teoretic trebuie demonstrat în cod sau captură de trafic.

### Obiective de învățare

- Explicarea rolului nivelului transport în arhitectura TCP/IP și mecanismul porturilor

- Detalierea funcționării TCP: three-way handshake, controlul fluxului, fiabilitate

- Compararea TCP și UDP din perspectiva cerințelor aplicației

- Înțelegerea rolului TLS în securizarea transportului

- Implementarea unui server HTTP minimal folosind socket-uri Python

- Implementarea unui reverse proxy cu load balancing round-robin

- Capturarea și interpretarea traficului TCP cu tcpdump/tshark

## De ce contează

Înțelegerea profundă a nivelului transport este esențială pentru orice programator care construiește aplicații distribuite. Cunoștințele din această săptămână fundamentează:

- Debugging eficient: identificarea problemelor de conectivitate și latență

- Arhitectură scalabilă: proiectarea serviciilor care suportă mii de conexiuni

- Securitate: înțelegerea atacurilor la nivel transport și apărarea

- Performance tuning: optimizarea parametrilor TCP pentru scenarii specifice

💡 Sfat: Un programator care înțelege TCP la nivel de pachete poate diagnostica în minute probleme care altora le-ar lua ore.

# 2. Prerechizite și Recapitulare

## Din săptămânile anterioare

| Săptămâna | Concepte necesare | Verificare rapidă |
| --- | --- | --- |
| S1-S4 | Socket TCP/UDP, adresare IP, client-server | Puteți scrie un echo server? |
| S5-S6 | Adresare IPv4/IPv6, subnetting, VLSM | Ce înseamnă /24 într-o adresă? |
| S7 | Protocoale de rutare, Mininet basics | Ce face OSPF? |

## Recapitulare ultra-scurtă

Modelul client-server: Serverul ascultă pe un port fix (ex: 80), clientul se conectează folosind un port efemer (alocat dinamic de OS). Conexiunea este identificată unic prin tuplul de 5 elemente: IP sursă, port sursă, IP destinație, port destinație, protocol.

Socket TCP: Oferă un canal de comunicare fiabil, ordonat, bidirecțional. Necesită handshake înainte de transfer. Garantează livrarea datelor în ordine.

Socket UDP: Oferă comunicare best-effort fără conexiune. Datagramele pot fi pierdute sau sosesc în altă ordine. Overhead minim (8 bytes header).

📋 Notă cadru didactic: Verificați rapid că studenții pot răspunde la: Ce e un port? De ce serverul folosește port fix dar clientul port efemer? Diferența fundamentală TCP vs UDP?

# 3. Curs: Nivelul Transport

## 3.1 Rolul Nivelului Transport

Nivelul transport face legătura între serviciile de rețea (IP) și aplicații. Funcțiile sale principale sunt:

- Identificarea proceselor prin mecanismul porturilor (16 biți: 0-65535)

- Multiplexarea comunicațiilor - mai multe aplicații pe același host

- Controlul fluxului - adaptarea la capacitatea receptorului

- Fiabilitate (opțional) - garantarea livrării și ordinii

| Interval porturi | Tip | Exemple |
| --- | --- | --- |
| 0-1023 | Well-known (necesită root) | HTTP (80), HTTPS (443), SSH (22), FTP (21) |
| 1024-49151 | Registered | MySQL (3306), PostgreSQL (5432) |
| 49152-65535 | Ephemeral/Dynamic | Porturi client (alocate de OS) |

## 3.2 Protocolul TCP

Caracteristici fundamentale: orientat pe conexiune, fiabil, stream de bytes, full-duplex. Header-ul TCP are minim 20 bytes și conține: porturi sursă/destinație, sequence number, acknowledgment number, flags (SYN, ACK, FIN, RST, PSH, URG), window size, checksum.

### Three-Way Handshake

Stabilirea conexiunii TCP necesită trei pași pentru sincronizarea numerelor de secvență inițiale (ISN):

| Pas | Client → Server | Server → Client | Scop |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SYN, Seq=x | — | Client anunță ISN |
| 2 | — | SYN-ACK, Seq=y, Ack=x+1 | Server anunță ISN + confirmă |
| 3 | ACK, Seq=x+1, Ack=y+1 | — | Client confirmă |

📋 Notă cadru didactic: Demonstrați handshake-ul live cu tcpdump: sudo tcpdump -i lo port 8080 -nn. Studenții trebuie să vadă [S], [S.], [.] în output.

### Terminarea conexiunii (Four-Way)

Închiderea controlată necesită patru pași: FIN de la inițiator, ACK, FIN de la receptor, ACK final. După ultimul ACK, socket-ul intră în starea TIME_WAIT (2×MSL ≈ 60s) pentru a permite pachete întârziate.

⚠️ Atenție: TIME_WAIT poate cauza 'Address already in use' la restart rapid. Soluție: SO_REUSEADDR.

## 3.3 Protocolul UDP

UDP oferă multiplexare fără fiabilitate. Header minim (8 bytes): port sursă, port destinație, length, checksum. Folosit pentru: DNS, DHCP, streaming, gaming, VoIP - scenarii unde latența minimă e mai importantă decât garantarea livrării.

| Aspect | TCP | UDP |
| --- | --- | --- |
| Conexiune | Orientat conexiune | Fără conexiune |
| Fiabilitate | Garantată | Best-effort |
| Overhead header | 20+ bytes | 8 bytes |
| Latență setup | 1+ RTT (handshake) | 0 |
| Utilizare tipică | HTTP, FTP, email | DNS, VoIP, gaming |

## 3.4 TLS (Transport Layer Security)

TLS adaugă confidențialitate, integritate și autentificare peste TCP. TLS 1.3 reduce handshake-ul la 1-RTT (față de 2-RTT în TLS 1.2) și elimină algoritmii nesiguri. QUIC combină TCP+TLS peste UDP pentru HTTP/3, rezolvând head-of-line blocking.

## 3.5 Întrebări de verificare pentru curs

- De ce necesită TCP three-way handshake și nu two-way?

- Ce problemă rezolvă opțiunea SACK (Selective Acknowledgment)?

- Când ar folosi o aplicație UDP în loc de TCP?

- Ce oferă TLS ce nu oferă TCP?

- De ce rulează QUIC peste UDP și nu direct peste IP?

📋 Notă cadru didactic: Răspunsuri: 1) Sincronizare ISN ambele părți; 2) Confirmă intervale discontinue, reduce retransmisii; 3) Real-time, toleranță pierderi; 4) Criptare, autentificare; 5) Traversare NAT/firewall, implementare în user-space.

# 4. Seminar: Server HTTP + Reverse Proxy

## 4.1 Ghidare pas cu pas

Seminarul implementează practic conceptele de la curs. Structură: 10 min setup → 25 min server HTTP → 15 min captură → 20 min reverse proxy → 30 min exerciții.

📋 Notă cadru didactic: Pregătiți în avans 4 terminale. Verificați că tcpdump/tshark funcționează. Recomandare: proiectați un terminal pe ecran mare.

### Setup inițial (10 min)

Verificați dependențele și structura kit-ului:

cd starterkit_s8 && ./tests/smoke_test.sh

python3 --version  # Python 3.8+

which tcpdump  # trebuie să existe

### Demo 1: Server HTTP (25 min)

- Porniți serverul: python3 python/demos/demo_http_server.py --port 8080

- Testați cu curl: curl -v http://127.0.0.1:8080/

- Observați structura HTTP request/response în output verbose

- Testați 404: curl http://127.0.0.1:8080/not-found

### Demo 2: Captură TCP (15 min)

sudo tcpdump -i lo port 8080 -nn -c 20

Identificați în output: [S] = SYN, [S.] = SYN-ACK, [.] = ACK, [P.] = PSH-ACK (date), [F.] = FIN.

### Demo 3: Reverse Proxy (20 min)

Porniți 2 backend-uri și proxy-ul, apoi observați round-robin:

python3 demo_http_server.py --port 8001 --id backend-A

python3 demo_http_server.py --port 8002 --id backend-B

python3 demo_reverse_proxy.py --listen-port 8080 --backends 127.0.0.1:8001,127.0.0.1:8002

for i in 1 2 3 4; do curl -s http://127.0.0.1:8080/ | grep X-Backend; done

## 4.2 Interpretarea rezultatelor

| Observație | Explicație |
| --- | --- |
| X-Backend: backend-A, B, A, B | Round-robin funcționează corect |
| X-Forwarded-For în backend logs | Proxy-ul transmite IP client original |
| Două seturi de pachete TCP în tcpdump | Client→Proxy și Proxy→Backend sunt conexiuni distincte |
| Port efemer (>49152) în proxy→backend | Proxy-ul acționează ca client către backend |

## 4.3 Debugging

| Simptom | Cauză probabilă | Soluție |
| --- | --- | --- |
| Connection refused | Server nu rulează | Verifică netstat -tlnp ¦ grep PORT |
| Address already in use | Port ocupat/TIME_WAIT | SO_REUSEADDR sau alt port |
| Empty response | Server închide prematur | Verifică Content-Length |
| 502 Bad Gateway | Backend indisponibil | Verifică backend logs |

# 5. Laborator Practic

## 5.1 Pași experimentali

### Experiment 1: Anatomia HTTP

Obiectiv: Observarea structurii complete a unui HTTP request și response.

- Terminal 1: sudo tcpdump -i lo port 8080 -A -c 10

- Terminal 2: python3 demo_http_server.py --port 8080

- Terminal 3: curl http://127.0.0.1:8080/

Rezultat așteptat: Vedeți GET / HTTP/1.1 în request și HTTP/1.1 200 OK în response, cu toate header-urile vizibile în ASCII.

### Experiment 2: Simulare latență cu Mininet

Obiectiv: Observarea efectului latenței asupra three-way handshake.

sudo python3 mininet/topologies/topo_http_proxy.py --delay 100

Rezultat așteptat: Handshake-ul TCP durează ~300ms (3×100ms: SYN, SYN-ACK, ACK). Prima cerere HTTP completă durează >400ms.

### Experiment 3: Load Balancing Distribution

Obiectiv: Verificarea distribuției uniforme în round-robin.

sudo python3 mininet/topologies/topo_load_balancer.py --backends 3 --requests 30

Rezultat așteptat: Fiecare backend primește ~10 cereri (33%). Graficul ASCII arată distribuție echilibrată.

## 5.2 Extensii propuse

- TLS Termination: Adăugați certificat self-signed și observați handshake-ul TLS

- Health Check: Implementați verificare periodică și excludere backend indisponibil

- Weighted Round-Robin: Modificați algoritmul să suporte ponderi diferite

# 6. Greșeli Frecvente și Debugging

## 6.1 Greșeli comune

| Greșeală | Simptom | Cum depistezi | Soluție |
| --- | --- | --- | --- |
| Port already in use | OSError: [Errno 98] | netstat -tlnp ¦ grep PORT | SO_REUSEADDR sau kill proces |
| Directory traversal | Acces la /etc/passwd | Verifică path normalizat | os.path.normpath + startswith |
| Missing Content-Length | Browser nu afișează | curl -v arată headers | Adaugă Content-Length |
| Connection not closed | curl blochează | tcpdump arată FIN? | Apelează conn.close() |
| Backend timeout | Proxy blochează | curl --max-time 5 | Implementează timeout socket |
| Thread safety | Date corupte/race | Adaugă logging extensiv | Folosește threading.Lock |

## 6.2 Comenzi utile debugging

tcpdump:

sudo tcpdump -i lo port 8080 -nn -A

tshark cu statistici:

tshark -i lo -f 'port 8080' -z conv,tcp -q

netstat pentru porturi:

netstat -tlnp | grep python

ss pentru socket stats:

ss -s  # statistici generale

📋 Notă cadru didactic: Demonstrați live cel puțin o greșeală și cum o depistați. Studenții rețin mai bine când văd procesul de debugging.

# 7. Exerciții Gradate

Exercițiile sunt disponibile în directorul python/exercises/ cu secțiuni TODO de completat.

## Exercițiul 1: Completare Server HTTP (30 min, Intermediar)

Fișier: ex01_http_server.py

Obiective: Parsare HTTP request, servire fișiere statice, securitate directory traversal, suport HEAD.

Evaluare: 30% parsare, 30% servire, 20% securitate, 20% HEAD.

## Exercițiul 2: Completare Reverse Proxy (30 min, Intermediar)

Fișier: ex02_reverse_proxy.py

Obiective: Forward cereri, headers proxy (X-Forwarded-For, Via), round-robin, health check basic.

Evaluare: 30% forward, 30% headers, 20% round-robin, 20% health check.

## Exercițiul 3: Suport POST (25 min, Avansat)

Fișier: ex03_post_support.py

Obiective: Citire body cu Content-Length, parsare form data, răspuns JSON.

Evaluare: 25% Content-Length, 25% citire body, 25% parsare form, 25% JSON response.

## Exercițiul 4: Rate Limiting (20 min, Avansat)

Fișier: ex04_rate_limiting.py

Obiective: Algoritm sliding window, thread safety, răspuns 429 cu Retry-After.

Evaluare: 40% algoritm, 30% thread safety, 20% response 429, 10% cleanup.

## Exercițiul 5: Caching Proxy (45 min, Challenge)

Fișier: ex05_caching_proxy.py

Obiective: Cache HTTP cu TTL, parsare Cache-Control, LRU eviction, statistici hit/miss.

Evaluare: 20% storage, 20% TTL, 20% Cache-Control, 20% stats, 20% invalidare.

⚠️ Atenție: Exercițiul 5 este pentru studenți avansați. Include threading complex și logică de cache non-trivială.

## Exercițiul 6: Integrare Mininet (30 min, Aplicativ)

Obiectiv: Rulați serverul HTTP și proxy-ul într-o topologie Mininet cu 3 hosturi și observați traficul între ele.

Pași: Modificați topo_http_proxy.py pentru a adăuga un al doilea client și rulați cereri simultane de pe ambii clienți.

# 8. Mini-Reflecție

## Ce am învățat

Această săptămână a conectat teoria nivelului transport cu practica programării serviciilor Internet:

- TCP în detaliu: de la handshake la terminare, de la flags la opțiuni

- HTTP de la zero: structura protocolului, parsare, generare response

- Reverse proxy: load balancing, headers proxy, două conexiuni TCP

- Debugging de rețea: tcpdump, interpretare flags, diagnoză probleme

## Unde se folosește în practică

- DevOps/SRE: Configurare nginx, HAProxy, troubleshooting latență

- Backend development: Înțelegerea ce face framework-ul sub capotă

- Security: Directory traversal, rate limiting, input validation

- Performance: TCP tuning, connection pooling, caching

## Legătura cu rolul de programator

Un programator modern nu scrie doar cod - el proiectează și operează sisteme distribuite. Cunoștințele din această săptămână permit:

"Când aplicația mea răspunde lent, pot verifica în tcpdump dacă problema e la handshake, la procesare sau la rețea."

"Când configurez un load balancer, înțeleg ce headers trebuie propagate și de ce."

"Când scriu un API, știu cum să previn directory traversal și de ce Content-Length contează."

# 9. Contribuția la Proiectul de Echipă

## Artefact livrabil săptămâna 8

Componenta: Serviciu HTTP + Reverse Proxy funcțional

Echipa trebuie să livreze:

- Server HTTP care servește endpoint-urile API ale proiectului (minim 3 rute)

- Reverse proxy care distribuie cereri către cel puțin 2 instanțe backend

- Script de automatizare (Makefile/shell) pentru pornire/oprire stack

- Documentație: README cu diagrama arhitecturii și comenzi de test

## Criterii de evaluare

| Criteriu | Punctaj | Descriere |
| --- | --- | --- |
| Funcționalitate | 40% | Serverul și proxy-ul funcționează corect |
| Cod calitativ | 25% | Structură clară, comentarii, error handling |
| Automatizare | 20% | Makefile complet, scripturi funcționale |
| Documentație | 15% | README clar, diagrame, exemple de utilizare |

📋 Notă cadru didactic: Echipele pot folosi cod din starterkit ca bază. Criteriul distinctiv: integrarea cu specificul proiectului și extinderi originale.

# 10. Bibliografie și Resurse

## Lucrări cu DOI

| Autor(i) | Titlu | Publicație | DOI |
| --- | --- | --- | --- |
| Kurose, J., Ross, K. | Computer Networking: A Top-Down Approach (8th ed.) | Pearson, 2021 | ISBN: 978-0135928608 |
| Rhodes, B., Goerzen, J. | Foundations of Python Network Programming | Apress, 2014 | 10.1007/978-1-4302-5855-1 |
| Stevens, W.R., Fall, K. | TCP/IP Illustrated, Vol. 1 | Addison-Wesley, 2011 | ISBN: 978-0321336316 |
| Rescorla, E. | The Transport Layer Security (TLS) Protocol v1.3 | RFC 8446, IETF, 2018 | 10.17487/RFC8446 |

## Standarde și Specificații (fără DOI)

| Identificator | Titlu | URL |
| --- | --- | --- |
| RFC 793 | Transmission Control Protocol | https://tools.ietf.org/html/rfc793 |
| RFC 768 | User Datagram Protocol | https://tools.ietf.org/html/rfc768 |
| RFC 9000 | QUIC: A UDP-Based Multiplexed Transport | https://tools.ietf.org/html/rfc9000 |
| RFC 7540 | HTTP/2 | https://tools.ietf.org/html/rfc7540 |
| RFC 9114 | HTTP/3 | https://tools.ietf.org/html/rfc9114 |

## Resurse online

- Python socket documentation: https://docs.python.org/3/library/socket.html

- Mininet walkthrough: http://mininet.org/walkthrough/

- nginx reverse proxy guide: https://docs.nginx.com/nginx/admin-guide/web-server/reverse-proxy/

Revolvix&Hypotheticalandrei • Material pentru Rețele de Calculatoare, ASE București, 2025