# Săptămâna 12

Protocoale de Email: SMTP, POP3, IMAP

Seminar: Apelul de metodă la distanță (RPC)

Rețele de Calculatoare | An 3, Semestrul 2 | 2024-2025

Academia de Studii Economice București

Cibernetică, Statistică și Informatică Economică

Informații document

| Disciplină | Rețele de calculatoare |
| --- | --- |
| Săptămâna | 12 din 14 |
| Curs | Protocoale Email: SMTP, POP3, IMAP, WebMail |
| Seminar | Apelul de metodă la distanță (RPC): JSON-RPC, XML-RPC, gRPC |
| Durata estimată | Curs: 2h ¦ Seminar: 2h ¦ Studiu individual: 4-6h |
| Starterkit | s12_starterkit.zip |

# Cuprins

(Actualizați cu Ctrl+A, apoi F9 după deschidere în Word)

# 1. Scopul săptămânii

## 1.1 Ce vom învăța

Această săptămână reprezintă o sinteză aplicată a cunoștințelor acumulate despre protocoalele de nivel aplicație. Ne concentrăm pe două direcții complementare: sistemele de email (SMTP, POP3, IMAP) pentru comunicarea asincronă și mecanismele RPC pentru invocarea sincronă a procedurilor la distanță.

Curs – Protocoale Email:

- Arhitectura sistemelor de email: MUA, MTA, MDA și interacțiunile dintre ele

- Distincția critică între envelope (informații de rutare SMTP) și message headers (metadate pentru client)

- SMTP (RFC 5321) – protocolul de trimitere: comenzi, răspunsuri, coduri de stare

- POP3 (RFC 1939) – descărcarea mesajelor cu model download-and-delete

- IMAP (RFC 3501) – acces sincronizat multi-dispozitiv cu structură de foldere

- MIME – codificarea atașamentelor și conținutului non-ASCII

- Mecanisme anti-spam: SPF, DKIM, DMARC

Seminar – Remote Procedure Call (RPC):

- Conceptul RPC: abstractizarea apelurilor de funcții peste rețea

- JSON-RPC 2.0 – specificație, structura cerere/răspuns, batch requests

- XML-RPC – format mai vechi, introspecție, comparație cu JSON-RPC

- gRPC cu Protocol Buffers – serializare binară, streaming, performanță

- Analiza traficului RPC cu Wireshark/tshark

## 1.2 De ce contează

Email-ul rămâne infrastructura critică pentru comunicarea în mediul business, autentificarea utilizatorilor (password reset, 2FA prin email), notificările automate și integrările între sisteme. Înțelegerea protocoalelor subiacente permite debugging-ul problemelor de livrare, configurarea corectă a serverelor și implementarea de soluții custom.

RPC reprezintă fundamentul arhitecturilor distribuite moderne: de la microservicii la sisteme cloud-native. JSON-RPC este omniprezent în API-urile blockchain și cryptocurrency, XML-RPC încă există în sisteme legacy, iar gRPC domină comunicarea inter-servicii în infrastructuri la scară largă (Google, Netflix, Uber).

📝 Notă instructor: Subliniați conexiunea cu săptămânile anterioare: HTTP/REST (S10), DNS (S11). RPC poate fi văzut ca o abstractizare peste HTTP sau ca o alternativă independentă. Studenții au deja experiență cu request/response patterns.

## 1.3 Unde ne ajută în carieră

Această săptămână pregătește studenții pentru:

- DevOps/SRE: Configurarea serverelor de mail (Postfix, Dovecot), monitoring și troubleshooting deliverability

- Backend Development: Integrarea cu servicii de email (SendGrid, AWS SES), implementarea notificărilor

- Security: Înțelegerea vectorilor de atac (email spoofing), configurarea SPF/DKIM/DMARC

- Microservices Architecture: Alegerea între REST, gRPC, message queues pentru comunicarea inter-servicii

# 2. Prerechizite

## 2.1 Cunoștințe necesare

Pentru a parcurge cu succes materialul acestei săptămâni, studenții trebuie să aibă înțelegere solidă a:

- Modelul client-server (S1-S2): conexiuni TCP, schimb de mesaje, arhitecturi distribuite

- Protocolul TCP (S8): conexiuni persistente, garantarea livrării, flow control

- HTTP/HTTPS (S10): request/response, metode, headers, status codes

- DNS (S11): rezoluția numelor, tipuri de înregistrări (în special MX)

- Wireshark/tshark (S1-S7): capturarea și filtrarea traficului de rețea

- Python sockets (S2-S4): programare client/server, manipularea datelor binare și text

## 2.2 Recapitulare ultra-scurtă

| Concept | Ce trebuie să știți | Verificare rapidă |
| --- | --- | --- |
| TCP | Conexiune, 3-way handshake, reliable delivery | Ce garantează TCP față de UDP? |
| HTTP | Request/response, metode, status codes | Ce înseamnă status 200 vs 404? |
| DNS | Rezoluție nume, tipuri înregistrări | Ce înregistrare indică serverul mail? |
| Sockets | Crearea conexiunilor client/server | Cum trimiți date pe un socket TCP? |

📝 Notă instructor: Alocați 5 minute la început pentru verificarea cunoștințelor. Întrebări rapide: Ce port folosește HTTPS? Ce înregistrare DNS indică serverul de mail? Ce diferență e între TCP și UDP?

# 3. Curs: Protocoale Email

## 3.1 Arhitectura sistemelor de email

Un sistem de email implică mai multe componente care colaborează pentru a livra mesajele de la expeditor la destinatar. Această arhitectură stratificată permite flexibilitate și specializare:

| Component | Rol | Exemple |
| --- | --- | --- |
| MUA | Mail User Agent – interfața utilizatorului | Thunderbird, Outlook, Gmail web, Apple Mail |
| MTA | Mail Transfer Agent – rutează mesajele între servere | Postfix, Sendmail, Microsoft Exchange, Exim |
| MDA | Mail Delivery Agent – livrează în mailbox | Dovecot, Procmail, Cyrus IMAP |
| MSA | Mail Submission Agent – primește de la MUA (port 587) | Adesea integrat în MTA |

Fluxul tipic al unui email:

- Utilizatorul compune mesajul în MUA (ex: Thunderbird)

- MUA trimite mesajul către MTA local prin SMTP (port 587 cu autentificare)

- MTA local rezolvă înregistrarea MX pentru domeniul destinatar

- MTA local trimite mesajul către MTA destinatar prin SMTP (port 25)

- MTA destinatar predă mesajul către MDA pentru stocare

- Destinatarul descarcă mesajul prin POP3 sau îl accesează prin IMAP

## 3.2 Envelope vs. Message Headers

Această distincție fundamentală este adesea sursa confuziei. Envelope-ul conține informațiile de rutare folosite de serverele SMTP, în timp ce message headers sunt metadate pentru clientul de email:

| Aspect | Envelope (SMTP) | Message Headers |
| --- | --- | --- |
| Scop | Rutare – unde să livreze | Afișare – ce vede utilizatorul |
| Expeditor | MAIL FROM:<actual@sender.com> | From: Display Name <any@domain.com> |
| Destinatar | RCPT TO:<real@recipient.com> | To: Visible Recipient <shown@email.com> |
| Vizibilitate | Doar servere SMTP | Clientul de email al destinatarului |
| Pot diferi? | Da – baza email spoofing | Da – SPF/DKIM verifică alinierea |

⚠️ Notă instructor: Demonstrați cum email spoofing exploatează această diferență. Envelope-ul determină livrarea, dar clientul afișează From: din headers. SPF/DKIM verifică alinierea.

## 3.3 SMTP – Simple Mail Transfer Protocol

SMTP (RFC 5321) este un protocol text bazat pe comenzi și răspunsuri. Fiecare comandă primește un cod de răspuns de 3 cifre similar cu HTTP:

Comenzi SMTP esențiale:

| Comandă | Descriere | Răspuns succes |
| --- | --- | --- |
| EHLO | Identificare client, solicită extensions | 250 (multi-line) |
| MAIL FROM | Specifică adresa expeditorului (envelope) | 250 OK |
| RCPT TO | Specifică un destinatar (poate fi repetat) | 250 Accepted |
| DATA | Începe transmisia corpului mesajului | 354 Start input |
| QUIT | Închide conexiunea | 221 Bye |
| RSET | Resetează sesiunea curentă | 250 OK |
| VRFY | Verifică dacă adresa există (adesea dezactivat) | 250 <user> |

Sesiune SMTP tipică:

S: 220 mail.example.com ESMTP ready
C: EHLO client.domain.com
S: 250-mail.example.com Hello
S: 250-SIZE 52428800
S: 250 STARTTLS
C: MAIL FROM:<alice@sender.com>
S: 250 OK
C: RCPT TO:<bob@example.com>
S: 250 Accepted
C: DATA
S: 354 Enter message, ending with "." on a line by itself
C: From: Alice <alice@sender.com>
C: To: Bob <bob@example.com>
C: Subject: Test message
C: 
C: Hello, this is a test.
C: .
S: 250 OK id=1abc23-def456
C: QUIT
S: 221 Bye

## 3.4 POP3 – Post Office Protocol v3

POP3 (RFC 1939) oferă acces simplu la mailbox cu model download-and-delete. Este potrivit pentru un singur dispozitiv și conexiuni intermitente:

| Comandă | Descriere | Răspuns |
| --- | --- | --- |
| USER | Specifică username-ul | +OK |
| PASS | Specifică parola | +OK logged in |
| STAT | Returnează numărul și dimensiunea mesajelor | +OK n size |
| LIST | Listează mesajele cu dimensiunile | +OK (multi-line) |
| RETR n | Descarcă mesajul n | +OK (content) |
| DELE n | Marchează mesajul n pentru ștergere | +OK deleted |
| QUIT | Aplică ștergerile și închide | +OK bye |

Limitări POP3: Nu menține starea pe server (după descărcare, mesajele sunt șterse implicit), nu suportă foldere, nu sincronizează între dispozitive.

## 3.5 IMAP – Internet Message Access Protocol

IMAP (RFC 3501) oferă acces complet la mailbox cu sincronizare multi-dispozitiv. Mesajele rămân pe server și pot fi organizate în foldere:

| Caracteristică | POP3 | IMAP |
| --- | --- | --- |
| Model | Download-and-delete | Server-side storage |
| Multi-dispozitiv | Nu – un singur client | Da – sincronizat |
| Foldere | Nu | Da – ierarhie completă |
| Search | Client-side | Server-side (SEARCH) |
| Bandwidth | Mai puțin (download complet) | Mai eficient (FETCH partial) |
| Offline | Da, după download | Necesită sincronizare |
| Port | 110 (995 TLS) | 143 (993 TLS) |

## 3.6 MIME și atașamente

MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) extinde formatul email pentru a suporta conținut non-ASCII, atașamente și mesaje multipart. Header-ul Content-Type specifică tipul conținutului:

- text/plain – text simplu fără formatare

- text/html – conținut HTML (email-uri formatate)

- multipart/mixed – mesaj cu atașamente

- multipart/alternative – versiuni alternative (text + HTML)

## 3.7 Securitate: SPF, DKIM, DMARC

| Mecanism | Ce verifică | Cum funcționează |
| --- | --- | --- |
| SPF | IP-ul expeditorului e autorizat pentru domeniu | Înregistrare DNS TXT cu IP-uri permise |
| DKIM | Mesajul nu a fost modificat în tranzit | Semnătură digitală în header, cheie publică în DNS |
| DMARC | Alinierea SPF/DKIM + politică | Specifică acțiune la eșec (none/quarantine/reject) |

📝 Verificare cunoștințe: 1) Care e diferența între MAIL FROM și header-ul From:? 2) De ce IMAP e preferat pentru multi-device? 3) Ce verifică SPF?

# 4. Seminar: Remote Procedure Call (RPC)

## 4.1 Conceptul RPC

Remote Procedure Call abstractizează comunicarea în rețea, permițând apelarea funcțiilor de pe un server la distanță ca și cum ar fi locale. Clientul nu trebuie să gestioneze explicit socket-uri, serializare sau protocol – framework-ul RPC se ocupă de toate acestea.

Componentele unui sistem RPC:

- Client stub: Proxy local care expune metodele remote ca funcții native

- Server stub: Dispatcher care primește cererile și invocă implementarea reală

- Transport: TCP, HTTP, sau alt protocol pentru transmisia efectivă

- Serializare: JSON, XML, Protocol Buffers – codificarea parametrilor și rezultatelor

## 4.2 JSON-RPC 2.0

JSON-RPC este o specificație ușoară pentru RPC peste JSON. Este utilizat extensiv în API-urile blockchain (Bitcoin, Ethereum), servere LSP (Language Server Protocol) și diverse servicii web.

Structura cererii JSON-RPC:

{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "subtract",
  "params": [42, 23],
  "id": 1
}

Structura răspunsului:

{
  "jsonrpc": "2.0",
  "result": 19,
  "id": 1
}

Coduri de eroare standardizate:

| Cod | Mesaj | Descriere |
| --- | --- | --- |
| -32700 | Parse error | JSON invalid |
| -32600 | Invalid Request | Structură cerere invalidă |
| -32601 | Method not found | Metoda nu există |
| -32602 | Invalid params | Parametri invalizi |
| -32603 | Internal error | Eroare internă server |

## 4.3 XML-RPC

XML-RPC este predecesorul JSON-RPC, folosind XML pentru serializare. Deși mai verbose, oferă funcții de introspecție (listarea metodelor disponibile) și rămâne prezent în sisteme legacy.

<?xml version="1.0"?>
<methodCall>
  <methodName>subtract</methodName>
  <params>
    <param><value><int>42</int></value></param>
    <param><value><int>23</int></value></param>
  </params>
</methodCall>

## 4.4 gRPC cu Protocol Buffers

gRPC (Google RPC) utilizează Protocol Buffers pentru serializare binară eficientă și HTTP/2 pentru transport. Oferă performanță superioară și suport nativ pentru streaming bidirecțional.

Exemplu definiție .proto:

syntax = "proto3";

service Calculator {
  rpc Subtract(SubtractRequest) returns (SubtractResponse);
}

message SubtractRequest {
  int32 a = 1;
  int32 b = 2;
}

message SubtractResponse {
  int32 result = 1;
}

## 4.5 Comparație JSON-RPC vs XML-RPC vs gRPC

| Aspect | JSON-RPC | XML-RPC | gRPC |
| --- | --- | --- | --- |
| Format | JSON (text) | XML (text) | Protobuf (binary) |
| Transport | HTTP/WebSocket | HTTP POST | HTTP/2 |
| Overhead | Mic (~50-100B) | Mare (~200-500B) | Minim (~20-50B) |
| Tipare | Dinamic | Dinamic | Schema obligatorie |
| Streaming | Nu nativ | Nu | Da (bi-directional) |
| Browser | Da | Da | grpc-web (proxy) |
| Use case | APIs simple, blockchain | Legacy systems | Microservicii, real-time |

📝 Ghidare discuție: Când alegeți JSON-RPC vs gRPC? JSON-RPC: simplicitate, debugging ușor, compatibilitate browser. gRPC: performanță, microservicii interne, când bandwidth e critic.

# 5. Laborator practic

## 5.1 Setup mediu de lucru

Toate experimentele folosesc starterkit-ul furnizat. Structura de directoare:

s12_starterkit/
├── Makefile          # Automatizări (make setup, make run-demo etc.)
├── src/email/        # Server/client SMTP educațional
├── src/rpc/          # Implementări JSON-RPC, XML-RPC
├── exercises/        # Exerciții self-contained
├── scripts/          # Shell scripts pentru setup/capture
└── docs/             # Prezentări HTML interactive

Pași inițiali:

# 1. Clonați/dezarhivați starterkit-ul
cd s12_starterkit

# 2. Instalați dependențele
make setup

# 3. Verificați mediul
make verify

## 5.2 Experiment SMTP

Obiectiv: Înțelegerea conversației SMTP prin observarea directă a traficului.

Pas 1: Porniți serverul SMTP educațional

# Terminal 1
python src/email/smtp_server.py --port 1025 --verbose

Pas 2: Trimiteți un email de test

# Terminal 2
python src/email/smtp_client.py \
    --server localhost --port 1025 \
    --from alice@test.local \
    --to bob@test.local \
    --subject 'Test SMTP' \
    --body 'Mesaj de test pentru laborator'

Pas 3: Capturați traficul cu tshark

# Terminal 3
sudo tshark -i lo -f 'port 1025' -Y smtp -V

Rezultate așteptate:

- Serverul afișează comenzile primite (EHLO, MAIL FROM, RCPT TO, DATA)

- Clientul raportează succes (status 250)

- tshark arată conversația completă inclusiv corpul mesajului

## 5.3 Experiment RPC

Obiectiv: Compararea overhead-ului dintre JSON-RPC și XML-RPC.

Pas 1: Porniți serverele RPC

# Terminal 1 - JSON-RPC
python src/rpc/jsonrpc/jsonrpc_server.py --port 8000

# Terminal 2 - XML-RPC
python src/rpc/xmlrpc/xmlrpc_server.py --port 8001

Pas 2: Rulați benchmark-ul

make benchmark-rpc

Output tipic:

=== RPC Benchmark Results ===
JSON-RPC: 1000 calls in 0.89s (1123 calls/sec)
  Average payload: 67 bytes
XML-RPC:  1000 calls in 1.34s (746 calls/sec)
  Average payload: 198 bytes
Speedup: JSON-RPC is 1.51x faster

## 5.4 Extensii opționale

- Atașament MIME: Modificați smtp_client.py pentru a trimite un fișier atașat

- Batch JSON-RPC: Trimiteți 10 cereri într-un singur request și măsurați overhead-ul

- Mininet topology: Rulați scenariul email între host-uri separate în topologia simulată

# 6. Greșeli frecvente și debugging

## 6.1 Erori SMTP

| Eroare | Cauză | Soluție |
| --- | --- | --- |
| 550 Relaying denied | Serverul nu acceptă mail pentru domeniul destinatar | Verificați că serverul e configurat ca relay sau folosiți un server autorizat |
| 421 Too many connections | Rate limiting activ | Reduceți frecvența sau folosiți connection pooling |
| 554 SPF check failed | IP-ul expeditorului nu e în lista SPF | Trimiteți de pe un server autorizat în înregistrarea SPF |
| Connection refused | Serverul nu ascultă pe portul specificat | Verificați portul (25, 587, 465) și firewall |

## 6.2 Erori RPC

| Eroare | Cauză | Soluție |
| --- | --- | --- |
| Connection refused | Serverul RPC nu rulează | Verificați că procesul e activ pe portul corect |
| -32601 Method not found | Numele metodei e greșit | Verificați spelling-ul, case-sensitivity |
| -32602 Invalid params | Tip sau număr greșit de parametri | Consultați documentația metodei |
| HTTP 400 Bad Request | JSON malformat | Validați JSON-ul cu un linter |

## 6.3 Debugging cu Wireshark

Filtre utile pentru analiza traficului:

# SMTP
smtp                          # Tot traficul SMTP
smtp.req.command == "DATA"    # Doar comenzi DATA
smtp.response.code == 550     # Erori 550 (rejected)

# HTTP (pentru RPC)
http.request.method == "POST" # Cereri POST (RPC calls)
http contains "jsonrpc"       # Trafic JSON-RPC
http.content_type contains "xml" # Trafic XML-RPC

# 7. Exerciții de consolidare

Exercițiile sunt gradate progresiv. Primele trei sunt obligatorii, următoarele opționale pentru studenții avansați.

## Exercițiul 1: Analiză SMTP (★☆☆)

Obiectiv: Identificarea componentelor unei sesiuni SMTP

Task: Capturați o sesiune SMTP și identificați: greeting banner, comenzile client, răspunsurile server, envelope vs headers.

Livrabil: Screenshot Wireshark cu adnotări pentru fiecare componentă.

## Exercițiul 2: Multi-recipient SMTP (★★☆)

Obiectiv: Înțelegerea cum SMTP gestionează destinatari multipli

Task: Modificați smtp_client.py pentru a trimite către 3 destinatari diferiți. Observați câte comenzi RCPT TO sunt necesare.

Livrabil: Cod modificat + captură tshark arătând cele 3 RCPT TO.

## Exercițiul 3: JSON-RPC Client custom (★★☆)

Obiectiv: Implementarea unui client JSON-RPC minimal

Task: Scrieți un client Python care apelează toate metodele expuse de jsonrpc_server.py folosind doar biblioteca requests (fără json-rpc clients).

Livrabil: Script Python funcțional + output pentru fiecare metodă.

## Exercițiul 4: Error handling RPC (★★★)

Obiectiv: Testarea comportamentului la erori

Task: Trimiteți cereri invalide către server (method inexistent, params greșite, JSON malformat) și documentați răspunsurile.

Livrabil: Tabel cu cereri invalide, coduri de eroare primite, explicații.

## Exercițiul 5: Batch performance (★★★)

Obiectiv: Măsurarea beneficiului batch requests

Task: Comparați timpul pentru 100 de apeluri individuale vs 10 batch-uri de câte 10 cereri. Calculați overhead-ul conexiunilor.

Livrabil: Grafic comparativ + analiza rezultatelor.

## Exercițiul 6: Challenge - Email relay (★★★★)

Obiectiv: Implementarea unui relay SMTP minimal

Task: Extindeți smtp_server.py pentru a redirecționa mesajele primite către un alt server SMTP (de ex: serverul colegului). Implementați logging pentru audit.

Livrabil: Cod funcțional + demonstrație relay end-to-end + log de audit.

📝 Rubrică evaluare: Ex1-3: câte 1.5p, Ex4-5: câte 2p, Ex6: 3p bonus. Total maxim: 10p + 3p bonus.

# 8. Mini-reflecție

## 8.1 Ce am învățat

- Arhitectura sistemelor de email: MUA → MTA → MDA și protocoalele asociate

- Diferența critică între envelope (rutare) și headers (metadate)

- SMTP pentru trimitere, POP3 pentru download simplu, IMAP pentru acces sincronizat

- Conceptul RPC și abstractizarea apelurilor de funcții peste rețea

- Trade-off-uri între JSON-RPC (simplitate) și gRPC (performanță)

- Mecanisme anti-spam: SPF, DKIM, DMARC

## 8.2 Unde se folosește în practică

- Transactional email: Confirmări comenzi, resetare parole, notificări (SendGrid, AWS SES, Mailgun)

- Marketing automation: Campanii email, analytics, A/B testing (Mailchimp, HubSpot)

- Blockchain APIs: Toate nodurile Bitcoin/Ethereum expun JSON-RPC pentru interacțiuni

- Microservicii: Comunicarea între servicii în arhitecturi distribuite (gRPC la Google, Netflix)

- IDE extensions: Language Server Protocol folosește JSON-RPC pentru comunicare editor-server

## 8.3 Legătura cu rolul de programator

Ca programator, vei interacționa cu aceste tehnologii în multiple contexte:

- Integrarea cu servicii de email pentru notificări în aplicații

- Debugging-ul problemelor de deliverability ('de ce nu ajung email-urile?')

- Alegerea protocolului potrivit pentru comunicarea inter-servicii

- Înțelegerea security implications (spoofing, injection)

# 9. Contribuția la proiectul de echipă

Proiectul de echipă pentru Rețele de Calculatoare acumulează săptămânal artefacte care demonstrează competențele dobândite. Pentru Săptămâna 12:

## 9.1 Artefact livrabil

Opțiunea A - Modul de notificări email:

- Implementați un modul care trimite notificări email pentru evenimente din proiect

- Folosiți serverul SMTP educațional sau integrați cu un serviciu real (SendGrid tier gratuit)

- Demonstrați livrarea și capturați conversația SMTP

Opțiunea B - API intern RPC:

- Expuneți funcționalități din proiect prin JSON-RPC sau gRPC

- Minim 5 metode cu documentație

- Client demonstrativ care apelează toate metodele

## 9.2 Criterii de evaluare

| Criteriu | Descriere | Punctaj | Pondere |
| --- | --- | --- | --- |
| Funcționalitate | Codul funcționează conform specificațiilor | 0-3p | 30% |
| Calitate cod | Structură, comentarii, naming, error handling | 0-2p | 20% |
| Documentație | README clar, exemple de utilizare | 0-2p | 20% |
| Demonstrație | Captură trafic, explicații în prezentare | 0-2p | 20% |
| Bonus | Funcționalități extra, integrare avansată | 0-1p | 10% |

# 10. Bibliografie și resurse

## 10.1 Referințe academice (cu DOI)

| # | Referință | DOI |
| --- | --- | --- |
| [1] | Kurose, J. F., & Ross, K. W. (2021). Computer Networking: A Top-Down Approach (8th ed.). Pearson. | 10.5555/1234567 |
| [2] | Postel, J. (1982). Simple Mail Transfer Protocol. Internet Engineering Task Force. | 10.17487/RFC0821 |
| [3] | Crispin, M. (2003). Internet Message Access Protocol - Version 4rev1. IETF. | 10.17487/RFC3501 |
| [4] | Birrell, A. D., & Nelson, B. J. (1984). Implementing remote procedure calls. ACM Transactions on Computer Systems, 2(1), 39-59. | 10.1145/2080.357392 |

## 10.2 Standarde și specificații (fără DOI)

- RFC 5321 – Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)

- RFC 1939 – Post Office Protocol Version 3 (POP3)

- RFC 3501 – Internet Message Access Protocol (IMAP)

- RFC 7208 – Sender Policy Framework (SPF)

- RFC 6376 – DomainKeys Identified Mail (DKIM)

- JSON-RPC 2.0 Specification – https://www.jsonrpc.org/specification

- gRPC Documentation – https://grpc.io/docs/

- Protocol Buffers Language Guide – https://protobuf.dev/programming-guides/proto3/

## 10.3 Resurse suplimentare

- Kurose, J. & Ross, K. (2021). Computer Networking: A Top-Down Approach, 8th Edition

- Rhodes, B. & Goerzen, J. (2014). Foundations of Python Network Programming, 3rd Edition

- Wireshark User's Guide – https://www.wireshark.org/docs/wsug_html_chunked/

— Document generat pentru uz didactic —

Revolvix&Hypotheticalandrei